EcoSensor

MANUAL DE USUARIO

Versión Wi-Fi

Sistema portátil para medición, registro y análisis de variables ambientales.

Espacio para imagen o fotografía principal de EcoSensor

LCT Didácticos SA de CV

Instrumentación · Equipos de Laboratorio · Medios Didácticos

www.lctdidacticos.com

# Index

Introducción ............................................................ 3

Características generales ............................................... 4

Contenido del sistema ................................................... 5

MANUAL DE USUARIO EcoSensor, versión Wi-Fi .............................. 6

Configuración inicial del EcoSensor ..................................... 8

Conexión del EcoSensor a una red local .................................. 10

Aplicación para análisis de las mediciones .............................. 13

Visualización de datos, historial y gráficas ............................ 16

Actualización de firmware OTA ........................................... 19

Mantenimiento y recomendaciones de uso .................................. 21

Solución de problemas frecuentes ........................................ 23

# Introducción

EcoSensor es un dispositivo portátil orientado a la medición, almacenamiento y análisis de variables ambientales en tiempo real. El sistema está diseñado para prácticas educativas, demostraciones de laboratorio y actividades de monitoreo ambiental en centros de enseñanza media, superior y capacitación técnica.

El equipo integra sensores ambientales y conectividad Wi-Fi para enviar mediciones hacia una aplicación local de análisis. Las lecturas pueden visualizarse en un panel web, almacenarse en una base de datos local y exportarse para análisis posterior.

EcoSensor está pensado como una herramienta didáctica: permite observar el comportamiento de partículas suspendidas, gases y variables ambientales, relacionando las mediciones con condiciones reales del entorno.

Espacio para imagen general del equipo EcoSensor

# Características generales

• Medición de partículas: PM1.0, PM2.5, PM4.0 y PM10.0.

• Medición de compuestos orgánicos volátiles (VOC) e índice NOx.

• Medición de dióxido de carbono (CO₂).

• Medición de temperatura y humedad relativa.

• Conectividad Wi-Fi para integración con red local.

• Modo AP temporal para configuración inicial de red.

• Identificación individual por equipo: EcoSensor01, EcoSensor02, EcoSensor03, etc.

• Servidor web local para consulta, historial, gráficas y actualización OTA.

• Almacenamiento de mediciones históricas para sincronización posterior.

• Actualización de firmware mediante OTA desde la aplicación del servidor.

| Parámetro | Descripción |
| --- | --- |
| PM1.0 / PM2.5 / PM4.0 / PM10.0 | Concentración de partículas suspendidas en el aire. |
| VOC | Índice relacionado con compuestos orgánicos volátiles. |
| NOx | Índice relacionado con gases tipo óxidos de nitrógeno. |
| CO₂ | Concentración de dióxido de carbono. |
| Temperatura | Temperatura ambiental medida por el sistema. |
| Humedad | Humedad relativa ambiental. |

# Contenido del sistema

El sistema EcoSensor se compone de un dispositivo de medición y una aplicación de servidor para visualizar y analizar las mediciones. Dependiendo de la configuración de entrega, el paquete puede incluir accesorios adicionales.

• Dispositivo EcoSensor.

• Cable de alimentación o fuente correspondiente.

• Servidor EcoSensor para computadora.

• Manual de usuario.

• Archivos de firmware para actualización OTA, cuando aplique.

Espacio para fotografía del contenido del paquete

# MANUAL DE USUARIO EcoSensor, versión Wi-Fi

La versión Wi-Fi de EcoSensor permite conectar el dispositivo a una red local para enviar mediciones al servidor EcoSensor. Cada equipo cuenta con un nombre individual que permite identificarlo dentro de la red y dentro de la aplicación.

| Equipo | Red AP de configuración | Contraseña AP | mDNS |
| --- | --- | --- | --- |
| EcoSensor01 | EcoSensor01 | LCTECO01 | ecosensor01.local |
| EcoSensor02 | EcoSensor02 | LCTECO02 | ecosensor02.local |
| EcoSensor03 | EcoSensor03 | LCTECO03 | ecosensor03.local |

Nota: el número del EcoSensor puede cambiar de acuerdo con la unidad configurada. En este manual se muestran ejemplos con EcoSensor01, EcoSensor02 y EcoSensor03.

# Configuración inicial del EcoSensor

1. Conecte el EcoSensor a la alimentación correspondiente.

2. Espere a que el dispositivo inicie. Si no tiene una red Wi-Fi configurada o no logra conectarse a la red guardada, activará su red AP temporal.

3. Desde una computadora, tableta o teléfono, abra la lista de redes Wi-Fi disponibles.

4. Seleccione la red del EcoSensor correspondiente, por ejemplo: EcoSensor01.

5. Ingrese la contraseña AP correspondiente, por ejemplo: LCTECO01.

6. Abra el navegador web y acceda a la página de configuración del dispositivo.

Espacio para captura de la red Wi-Fi EcoSensorXX

La red AP temporal se utiliza únicamente para configurar la conexión del dispositivo a la red local. Después de guardar los datos de Wi-Fi, el EcoSensor se reiniciará e intentará conectarse a la red seleccionada.

# Conexión del EcoSensor a una red local

En la página de configuración Wi-Fi se muestra un listado de redes detectadas. Seleccione el SSID de la red local a la que se conectará el EcoSensor. Si la red no aparece, actualice la página web para volver a escanear las redes disponibles.

1. Seleccione el campo “SSID de la red local”.

2. Elija la red Wi-Fi del laboratorio, aula o área de trabajo.

3. Capture la contraseña de la red local en el campo “Capture su Contraseña”.

4. Si requiere IP manual, active la opción correspondiente y escriba la IP y gateway indicados por el administrador de red.

5. Presione “Guardar y reiniciar”.

6. Espere a que el EcoSensor reinicie y se conecte a la red local.

Espacio para captura de la página Wi-Fi Manager

# Aplicación para análisis de las mediciones

La aplicación EcoSensor Servidor permite visualizar las mediciones de uno o varios dispositivos EcoSensor conectados a la red local. La aplicación funciona desde una computadora dentro de la misma red y se consulta mediante navegador web.

Dirección recomendada para abrir el servidor:

http://ecosensor-servidor.local:8765

También puede utilizarse la dirección local de la computadora servidor, por ejemplo:

http://localhost:8765

## Inicio del servidor

• Ejecute el servidor EcoSensor en la computadora designada.

• Verifique que la computadora y los EcoSensor estén conectados a la misma red local.

• Abra el navegador web e ingrese a la dirección del servidor.

• Espere a que la aplicación detecte los EcoSensor activos.

Espacio para captura de la pantalla inicial del servidor

# Visualización de datos

El panel principal muestra las mediciones recientes de cada EcoSensor disponible. Los datos pueden incluir partículas, gases, temperatura, humedad, estado de conexión, fecha de última medición e identificador del dispositivo.

• Revise que el EcoSensor aparezca como activo.

• Verifique la fecha y hora de la última medición.

• Observe los valores ambientales mostrados en la tarjeta del dispositivo.

• Si existen varios EcoSensor, identifique cada uno por su número.

Espacio para captura del dashboard principal

# Historial y gráficas

La aplicación permite consultar mediciones históricas y representarlas mediante gráficas. Esta función ayuda a observar tendencias, variaciones durante una práctica y cambios ambientales a lo largo del tiempo.

• Seleccione el EcoSensor que desea analizar.

• Elija el intervalo o periodo de visualización.

• Revise las gráficas generadas para partículas, gases y variables ambientales.

• Exporte los datos cuando requiera analizarlos en otra herramienta.

Espacio para capturas de gráficas e historial

# Actualización de firmware OTA

EcoSensor puede recibir actualizaciones de firmware mediante OTA cuando el servidor cuenta con una versión disponible para el dispositivo correspondiente. Esta función permite mantener el equipo actualizado sin conectarlo físicamente a la computadora de programación.

1. Abra la aplicación EcoSensor Servidor.

2. Localice el EcoSensor que desea actualizar.

3. Revise la versión actual y la versión disponible.

4. Presione el botón de actualización cuando corresponda.

5. Espere a que el proceso termine. No desconecte el EcoSensor durante la actualización.

6. Al finalizar, el dispositivo reiniciará y reportará la nueva versión.

Espacio para captura del módulo de actualización OTA

# Mantenimiento y recomendaciones de uso

• Utilice el EcoSensor en interiores o en ambientes protegidos, salvo que el equipo esté acondicionado para otro tipo de uso.

• Evite obstruir las entradas de aire del dispositivo.

• No exponga el equipo a humedad excesiva, polvo extremo o temperaturas fuera del rango de operación recomendado.

• Mantenga el servidor EcoSensor encendido durante las prácticas donde se requiera registro continuo.

• Verifique periódicamente que la fecha y hora del EcoSensor estén sincronizadas.

• Antes de borrar datos históricos, realice una copia de seguridad si la práctica lo requiere.

# Solución de problemas frecuentes

| Problema | Posible causa | Acción recomendada |
| --- | --- | --- |
| No aparece la red EcoSensorXX | El dispositivo ya está conectado a una red o aún está iniciando. | Espere unos segundos, reinicie el equipo o revise si ya aparece en el servidor. |
| No conecta a la red local | Contraseña incorrecta o señal débil. | Repita la configuración Wi-Fi y verifique la contraseña. |
| El servidor no detecta el EcoSensor | No están en la misma red local. | Conecte servidor y EcoSensor a la misma red; revise mDNS o IP. |
| No hay mediciones recientes | El sensor está iniciando o aún no termina la ventana de muestreo. | Espere la primera ventana de medición y actualice la página. |
| La actualización OTA no inicia | Firmware no disponible o problema de conexión. | Revise conexión, versión disponible y estado del servidor. |

# Notas para el instructor o usuario avanzado

El sistema EcoSensor está diseñado para facilitar actividades de monitoreo ambiental en laboratorio. Para prácticas comparativas, se recomienda registrar las condiciones iniciales del entorno, anotar la ubicación de cada equipo y mantener un intervalo de medición constante durante toda la actividad.

Cuando se utilicen varios EcoSensor, se recomienda asignar una ubicación fija a cada unidad y documentar su número de identificación para interpretar correctamente los datos recolectados.

Espacio para observaciones, tabla de prácticas o imágenes adicionales