EcoSensor®

Guía rápida de conexión y uso del servidor

Contenido y descarga

Esta guía resume los pasos básicos para conectar la EcoSensor y ejecutar el servidor local.

• EcoSensor configurada para mediciones ambientales.

• Servidor EcoSensor Portable para Windows.

Descarga la aplicación de EcoSensor: www.ecosensor.com.mx

| Cómo conectar la EcoSensor 1. Conecta la EcoSensor a la alimentación y espera a que inicie. 2. Desde tu computadora o dispositivo móvil busca las redes Wifi disponibles, busca la red “EcoSensorXX” las XX se sustituyen por el numero correspondiente de cada EcoSensor. 3. Conéctate a la red con la siguiente contraseña: LCT3180940 4. En un navegador del dispositivo conectado a la EcoSensor ingresa a esta ruta: “http://ecosensorXX.local/ “ de igual manera las XX se cambian por el numero de EcoSensor correspondiente 5. Cuando la página busca la red Wifi a la cual vas a conectar la EcoSensor, debe ser la misma red donde esta conectado la computadora que va ejecutar la aplicación del EcoSensor 6. La EcoSensor se va a Reiniciar y se conectara directamente a la red Wifi que se configuro | Cómo ejecutar el servidor 1. Descarga la aplicación EcoSensor Servidor desde www.ecosensor.com.mx. 2. Descomprime la carpeta completa; no borres ni muevas ninguna carpeta. 3. Primera vez: clic derecho en run.bat > Ejecutar como administrador. 4. Después de la primera ejecución, va crear un acceso directo en el escritorio para ejecutar la aplicación. 5. Si el navegador no abre, entra a: http://ecosensor-servidor.local:8765 |
| --- | --- |

Nota importante Solo es necesario ejecutar como administrador la primera vez para crear o verificar la regla de Firewall del puerto TCP 8765. Después puede ejecutarse normalmente.

Consejos rápidos

• Mantén la computadora y la EcoSensor en la misma red WiFi.

• No cierres la ventana del servidor mientras estés registrando mediciones.

• Si cambias de red, reinicia la EcoSensor y vuelve a abrir el servidor.

Para mas información o dudas consulta: www.ecosensor.com.mx